调研清单：

| 茂名市电白区慢性病防治中心新院区建设项目检测（钢结构、幕墙工程等）服务项目 |  |
| --- | --- |
| 1 | 园建工程 |
| 2 | 园林材料 |
| 3 | 钢结构 |
| 4 | 幕墙工程 |
| 5 | 排水工程材料 |

1.

| 园建工程检测清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工程部位 | 工序名称 | 检测项目 | 单位 | 检测频率 | 检测数量 |
| 1 | 园建 | 主入口景观 | 压实度 | 点 | 每1000m2/1点，且不少于3点 | 156 |
| 2 |  | 西南侧景观 | 压实度 | 点 | 每1000m2/1点，且不少于3点 | 283 |
| 3 |  | 内庭区景观 | 压实度 | 点 | 每1000m2/1点，且不少于3点 | 132 |
| 4 |  | 平台区景观 | 压实度 | 点 | 每1000m2/1点，且不少于3点 | 325 |
| 5 |  | 精神病院区景观 | 压实度 | 点 | 每1000m2/1点，且不少于3点 | 149 |
| 6 |  | 西南区景观 | 压实度 | 点 | 每1000m2/1点，且不少于3点 | 176 |
| 7 |  | 东北区景观 | 压实度 | 点 | 每1000m2/1点，且不少于3点 | 291 |
| 8 | 排水工程 | 排水工程 | 压实度 | 点 | 每1000m2/1点，且不少于4点 | 200 |

2.

| 园林材料检测清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 暂估数量 | 收费依据 |
| 1 | 水泥 | 胶砂强度 | 同标号，同一出厂编号：散装水泥不超过500t为一批；袋装水泥不超过200t为一批。 | 组 | 1 | 4.1.5 |
| 2 |  | 凝结时间 |  | 组 | 1 | 4.1.1 |
| 3 |  | 安定性 |  | 组 | 1 | 4.1.3 |
| 4 |  | 氯离子 |  | 组 | 1 | 4.1.23 |
| 5 | 砂 | 表观密度 | 不超过400m³或600t为一验收批。 | 组 | 1 | 4.4.2 |
| 6 |  | 颗粒级配 |  | 组 | 1 | 4.4.1 |
| 7 |  | 含泥量 |  | 组 | 1 | 4.4.8 |
| 8 |  | 泥块含量 |  | 组 | 1 | 4.4.9 |
| 9 |  | 氯离子 |  | 组 | 1 | 4.4.15 |
| 10 | 碎石 | 表观密度 | 不超过400m³或600t为一验收批。 | 组 | 1 | 4.5.2 |
| 11 |  | 颗粒级配 |  | 组 | 1 | 4.5.1 |
| 12 |  | 含泥量 |  | 组 | 1 | 4.5.8 |
| 13 |  | 泥块含量 |  | 组 | 1 | 4.5.9 |
| 14 |  | 坚固性 |  | 组 | 1 | 4.5.10 |
| 15 |  | 压碎指标 |  | 组 | 1 | 4.5.12 |
| 16 | 粉煤灰 | 需水量比 | 连续供应的200t相同等级的粉煤灰为一批。 | 组 | 1 | 4.13.5 |
| 17 |  | 烧失量 |  | 组 | 1 | 4.13.9 |
| 18 |  | 三氧化硫 |  | 组 | 1 | 4.13.10 |
| 19 |  | 碱含量 |  | 组 | 1 | 4.13.13 |
| 20 |  | 含水量 |  | 组 | 1 | 4.13.4 |
| 21 |  | 安定性 |  | 组 | 1 | 4.13.7 |
| 22 |  | 游离氧化钙 |  | 组 | 1 | 4.13.12 |
| 23 | 外加剂 | 减水率 | 不超过 30t 为一批。 | 组 | 1 | 4.11.15 |
| 24 |  | 泌水率比 |  | 组 | 1 | 4.11.16 |
| 25 |  | 抗压强度比 |  | 组 | 1 | 4.11.10 |
| 26 |  | 氯离子含量 |  | 组 | 1 | 4.11.7 |
| 27 |  | 总碱量 |  | 组 | 1 | 4.11.10 |
| 28 |  | 硫酸钠 |  | 组 | 1 | 4.11.13 |
| 29 | 混凝土配合比 | 配合比设计/验证 | 同一混凝土配合比设计送检一次； 当水泥、外加剂或矿物掺合料等原材料品种、质量有显著变化时，或对混凝土性能有特殊要求时，应重新进行配合比设计。 | 组 | 1 | 4.8.9 |
| 30 | 预拌混凝土氯离子 | 氯离子含量 | 同一配方混合料各一组 | 组 | 1 | 4.8.24 |
| 31 | 混凝土试块 | 抗压强度 | 连续浇筑同标号100m3各1组 | 组 | 20 | 4.8.10 |
| 32 | 混凝土抗渗 | 抗渗等级 | 防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定，试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制作，并应符合下列规定： 1、连续浇筑混凝土每 500m3 应留置一组 6 个抗渗试件，且每项工程不得少于两组；采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求而定； 2、抗渗性能试验应符合现行国家标准 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082 的有关规定。 基坑工程：有抗渗等级要求的灌注桩尚应留置抗渗等级检测试件，一个级配不宜少于3组。 | 组 | 1 | 4.8.19 |
| 33 | 砂浆试块 | 抗压强度 | 每一班次不少于一组 | 组 | 20 | 4.9.10 |
| 34 | 钢筋原材（抗震） | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉灌号、同一规格为验收批，重量不大于60吨。 | 组 | 10 | 4.16.1 |
| 35 |  | 重量偏差 |  | 组 | 10 | 4.16.2 |
| 36 |  | 强屈比、超强比 |  | 组 | 10 | 4.16.4 |
| 37 |  | 最大力总伸长率 |  | 组 | 10 | 4.16.3 |
| 38 |  | 反向弯曲 |  | 组 | 10 | 4.16.6 |
| 39 | 钢筋焊接/预埋件 | 抗拉强度 | 同一牌号、同直径300个为一批。 | 组 | 5 | 4.17.1 |
| 40 | 钢材原材 | 拉伸、弯曲 | 同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一规格、同一热处理为验收批，重量不大于60吨 | 组 | 2 | 4.16.1 |
| 41 |  | 冲击试验 |  | 组 | 2 | 4.16.5 |
| 42 |  | Z向性能 |  | 组 | 2 | 4.16.8 |
| 43 | 焊接材料 | 直径 | 每批药芯焊丝应由同一批号外皮材料、同一批号主要药粉原料、以同样的配方和制造工艺制成，每批最高质量为10 t。 | 组 | 2 | 4.31.1 |
| 44 |  | 长度尺寸偏差 |  | 组 | 2 | 4.31.1 |
| 45 |  | 偏心(不圆)度 |  | 组 | 2 | 4.31.2 |
| 46 |  | 熔敷金属拉伸试验 |  | 组 | 2 | 4.31.3 |
| 47 | 钢材/不锈钢 | 化学分析 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 元素 | 5 | 4.16.9 |
| 48 | 镀锌钢制品 | 镀锌层含量/厚度 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 | 4.25.7 |
| 49 | 地脚螺栓 | 拉力试验（螺栓机械性能） | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 1 | 4.20.2 |
| 50 |  | 材质检验（拉伸、弯曲） |  | 组 | 1 | 4.16.1 |
| 51 | 普通螺栓 | 拉力试验 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 1 | 4.20.2 |
| 52 |  | 剪切试验 |  | 组 | 1 | 4.20.7 |
| 53 | 防腐涂料 | 容器中状态 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 1 | 4.35.24 |
| 54 |  | 施工性 |  | 组 | 1 | 4.35.26 |
| 55 |  | 涂膜外观（面漆检） |  | 组 | 1 | 4.35.28 |
| 56 |  | 附着力（划格法） |  | 组 | 1 | 4.35.5 |
| 57 |  | 干燥时间（表干） |  | 组 | 1 | 4.35.7 |
| 58 |  | 耐弯曲性 |  | 组 | 1 | 4.35.19 |
| 59 |  | 耐冲击性 |  | 组 | 1 | 4.35.11 |
| 60 |  | 耐水性 |  | 组 | 1 | 4.35.17 |
| 61 | 砌墙砖 | 抗压强度 | 10万块为一批； | 组 | 1 | 4.26.4 |
| 62 | 预拌砂浆 | 稠度 | 同一类别的 500t 产品为一批；不足 500t产品按一批计 | 组 | 1 | 4.9.2 |
| 63 |  | 抗压强度 |  | 组 | 1 | 4.9.10 |
| 64 |  | 2h稠度损失率 |  | 组 | 1 | 4.9.33 |
| 65 |  | 凝结时间 |  | 组 | 1 | 4.9.6 |
| 66 |  | 保水率 |  | 组 | 1 | 4.9.25 |
| 67 |  | 14d拉伸粘结强度 |  | 组 | 1 | 4.9.19 |
| 68 | 防水砂浆 | 稠度 | 同一类别的 500t 产品为一批；不足 500t产品按一批计 | 组 | 1 | 4.9.2 |
| 69 |  | 抗压强度 |  | 组 | 1 | 4.9.10 |
| 70 |  | 凝结时间 |  | 组 | 1 | 4.9.6 |
| 71 |  | 保水率 |  | 组 | 1 | 4.9.25 |
| 72 |  | 14d拉伸粘结强度 |  | 组 | 1 | 4.9.19 |
| 73 |  | 抗渗压力 |  | 组 | 1 | 4.9.22 |
| 74 |  | 2h稠度损失率 |  | 组 | 1 | 4.9.33 |
| 75 | 聚氨酯防水涂料 | 固体含量 | 以同一类型、同一规格15t为一批 | 组 | 1 | 4.40.2 |
| 76 |  | 拉伸强度、伸长率 |  | 组 | 1 | 4.40.5 |
| 77 |  | 撕裂强度 |  | 组 | 1 | 4.40.4 |
| 78 |  | 粘结强度 |  | 组 | 1 | 4.40.6 |
| 79 |  | 不透水性 |  | 组 | 1 | 4.40.9 |
| 80 | 石材 | 吸水率 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 | 4.34.4 |
| 81 |  | 体积密度 |  | 组 | 1 | 4.34.3 |
| 82 |  | 干燥压缩强度 |  | 组 | 1 | 4.34.1 |
| 83 |  | 水饱和压缩强度 |  | 组 | 1 | 4.34.1 |
| 84 |  | 干燥弯曲强度 |  | 组 | 1 | 4.34.2 |
| 85 |  | 水饱和弯曲强度 |  | 组 | 1 | 4.34.2 |
| 86 | 内外墙涂料 | 容器中状态 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 | 4.35.24 |
| 87 |  | 施工性 |  | 组 | 1 | 4.35.26 |
| 88 |  | 干燥时间 |  | 组 | 1 | 4.35.7 |
| 89 |  | 涂膜外观 |  | 组 | 1 | 4.35.28 |
| 90 |  | 粘结强度（标准状态） |  | 组 | 1 | 4.35.14 |
| 91 |  | 耐洗刷性 |  | 组 | 1 | 4.35.20 |
| 92 |  | 耐水性 |  | 组 | 1 | 4.35.17 |
| 93 |  | 耐碱性 |  | 组 | 1 | 4.35.15 |
| 94 | 建筑外墙用腻子 | 容器中状态 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 | 4.35.24 |
| 95 |  | 施工性 |  | 组 | 1 | 4.35.26 |
| 96 |  | 干燥时间（表干） |  | 组 | 1 | 4.35.7 |
| 97 |  | 耐水性 |  | 组 | 1 | 4.35.17 |
| 98 |  | 耐碱性 |  | 组 | 1 | 4.35.15 |
| 99 |  | 打磨性 |  | 组 | 1 | 4.35.4 |
| 100 |  | 粘结强度（标准状态） |  | 组 | 1 | 4.35.14 |
| 101 |  | 初期干燥抗裂性 |  | 组 | 1 | 4.35.2 |
| 102 | 铝单板 | 涂层厚度 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 | 4.29.5 |
| 103 |  | 漆膜硬度 |  | 组 | 1 | 4.29.15 |
| 104 |  | 附着性 |  | 组 | 1 | 4.29.14 |
| 105 |  | 抗拉强度、伸长率 |  | 组 | 1 | 4.29.2 |
| 106 | 井盖/箅子 | 承载能力 | 500套为1批 | 组 | 1 | 10.16.1 |
| 107 |  | 残余变形 |  | 组 | 1 | 10.16.2 |
| 108 | 水泥稳定材料用粗集料 | 筛分 | 不超过400m³或600t为一验收批。 | 组 | 3 | 4.5.1 |
| 109 |  | 毛体积相对密度 |  | 组 | 3 | 市场价 |
| 110 |  | 吸水率 |  | 组 | 3 | 4.5.7 |
| 111 |  | 含水率 |  | 组 | 3 | 4.5.6 |
| 112 |  | 针片状颗粒含量 |  | 组 | 3 | 4.5.11 |
| 113 |  | ＜0.075mm粉尘含量 |  | 组 | 3 | 4.5.8 |
| 114 |  | 石料压碎值（主要做10-15系列碎石和级配碎石） |  | 组 | 3 | 4.5.12 |
| 115 | 水泥稳定材料用细集料 | 毛体积相对密度 | 不超过400m³或600t为一验收批。 | 组 | 1 | 市场价 |
| 116 |  | 吸水率 |  | 组 | 1 | 4.4.6 |
| 117 |  | ＜0.075mm颗粒 |  | 组 | 1 | 4.4.8 |
| 118 |  | 含水率 |  | 组 | 1 | 4.4.7 |
| 119 |  | 筛分 |  | 组 | 1 | 4.4.1 |
| 120 | 土工材料 | 液塑限试验 | 按相同土质为同一批次，每批取一组 | 组 | 1 | 市场价 |
| 121 |  | 颗粒分析试验 |  | 组 | 1 | 1.20.4 |
| 122 |  | 含水率 |  | 组 | 1 | 1.20.1 |
| 123 |  | CBR试验 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 124 |  | 击实试验 |  | 组 | 1 | 10.11.1 |
| 125 | 水泥稳定配比 | 配合比设计 | 同一配方混合料各一组 | 组 | 1 | 10.11.6 |
| 126 | 水泥稳定层材料 | 无侧限抗压强度 | 每种材料每台班1组 | 组 | 5 | 10.11.2 |
| 127 | 改性沥青 | 针入度 | 每车或每50t检测一次 | 组 | 1 | 10.9.2 |
| 128 |  | 针入度指数 |  | 组 | 1 | 10.9.24 |
| 129 |  | 延度 |  | 组 | 1 | 10.9.3 |
| 130 |  | 软化点 |  | 组 | 1 | 10.9.4 |
| 131 |  | 运动粘度 |  | 组 | 1 | 10.9.15 |
| 132 |  | 闪点 |  | 组 | 1 | 10.9.10 |
| 133 |  | 溶解度 |  | 组 | 1 | 10.9.8 |
| 134 |  | 弹性恢复 |  | 组 | 1 | 10.9.18 |
| 135 |  | 贮存稳定性 |  | 组 | 1 | 10.9.17 |
| 136 |  | TFOT后（质量变化、残留针入度比、残留延度） |  | 组 | 1 | 10.9.6 |
| 137 | 石油沥青 | 针入度 | 同一厂家的同一品种、同一类型的进厂材料应至少抽取一组样品进行复验 | 组 | 1 | 10.9.2 |
| 138 |  | 针入度指数 |  | 组 | 1 | 10.9.24 |
| 139 |  | 软化点 |  | 组 | 1 | 10.9.4 |
| 140 |  | 动力粘度 |  | 组 | 1 | 10.9.14 |
| 141 |  | 延度 |  | 组 | 1 | 10.9.3 |
| 142 |  | 蜡含量 |  | 组 | 1 | 10.9.5 |
| 143 |  | 闪点 |  | 组 | 1 | 10.9.10 |
| 144 |  | 密度 |  | 组 | 1 | 10.9.1 |
| 145 |  | TFOT后（质量变化、残留针入度比、残留延度） |  | 组 | 1 | 10.9.6 |
| 146 | 乳化沥青 | 恩格拉粘度 | 每车或每100t检测一次 | 组 | 1 | 10.9.22 |
| 147 |  | 储存稳定度 |  | 组 | 1 | 10.9.17 |
| 148 |  | 筛上残余物 |  | 组 | 1 | 10.9.20 |
| 149 |  | 与粗集料的粘附性 |  | 组 | 1 | 10.9.7 |
| 150 |  | 蒸发残留物（针入度、延度、溶解度、残留分含量） |  | 组 | 1 | 10.9.19 |
| 151 | 沥青混合料用粗集料 | 压碎值 | 以400m3或600吨为一验收批 | 组 | 3 | 4.5.12 |
| 152 |  | 筛分 |  | 组 | 3 | 4.5.1 |
| 153 |  | 洛杉矶磨耗损失 |  | 组 | 3 | 4.5.17 |
| 154 |  | 表观相对密度 |  | 组 | 3 | 4.5.2 |
| 155 |  | 吸水率 |  | 组 | 3 | 4.5.7 |
| 156 |  | 坚固性 |  | 组 | 3 | 4.5.10 |
| 157 |  | 针片状颗粒含量 |  | 组 | 3 | 4.5.11 |
| 158 |  | 软石含量 |  | 组 | 3 | 4.5.20 |
| 159 |  | 磨光值 |  | 组 | 3 | 4.5.18 |
| 160 |  | 沥青粘附性 |  | 组 | 3 | 10.9.7 |
| 161 |  | 水洗法＜0.075mm颗粒含量 |  | 组 | 3 | 4.5.8 |
| 162 | 沥青混合料用细集料 | 表观密度 | 以400m3或600吨为一验收批 | 组 | 1 | 4.4.2 |
| 163 |  | 筛分 |  | 组 | 1 | 4.4.1 |
| 164 |  | 坚固性 |  | 组 | 1 | 4.4.10 |
| 165 |  | 含泥量 |  | 组 | 1 | 4.4.8 |
| 166 |  | 砂当量 |  | 组 | 1 | 4.4.21 |
| 167 |  | 亚甲蓝值 |  | 组 | 1 | 4.4.18 |
| 168 |  | 凌角性（流动时间） |  | 组 | 1 | 4.4.23 |
| 169 | 矿粉 | 表观相对密度 | 同一厂家的同一品种、同一类型的进厂材料应至少抽取一组样品进行复验 | 组 | 1 | 10.8.2 |
| 170 |  | 含水量 |  | 组 | 1 | 10.8.6 |
| 171 |  | 筛分 |  | 组 | 1 | 10.8.1 |
| 172 |  | 亲水系数 |  | 组 | 1 | 10.8.3 |
| 173 |  | 塑性指数 |  | 组 | 1 | 10.8.4 |
| 174 |  | 加热安定性 |  | 组 | 1 | 10.8.5 |
| 175 | 沥青混合料配合比设计(AC) | 配合比设计 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 1 | 10.10.1 |
| 176 | 沥青混合料 | 马歇尔密度、沥青用量及矿料级配检验 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 1 | 10.10.3 |
| 177 |  | 稳定度、流值 |  | 组 | 1 | 10.10.4 |
| 178 |  | 车辙试验 |  | 组 | 1 | 10.10.8 |
| 179 |  | 渗水试验 |  | 组 | 1 | 10.10.13 |
| 180 | 透水混凝土配合比设计 | 透水混凝土配合比设计 | 同一配合比设计送检一次 | 组 | 1 | 市场价 |
| 181 | 透水混凝土 | 透水系数 | 同一配比，同一强度等级各检测1组 | 组 | 1 | 市场价 |
| 182 |  | 抗压强度 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 183 |  | 弯拉强度 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 184 | 透水路面砖 | 抗压强度 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 1 | 10.13.3 |
| 185 |  | 抗折强度 |  | 组 | 1 | 10.13.4 |
| 186 |  | 透水系数 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 187 |  | 防滑性 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 188 |  | 耐磨性 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 189 | 运动场合成材料面层 | 总挥发性有机化合物释放率（TVOC）/mg/㎡.h | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1 | 市场价 |
| 190 |  | 甲醛释放率/mg/㎡.h |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 191 |  | 苯释放率/mg/㎡.h |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 192 |  | 甲苯+二甲苯+乙苯总和释放率/mg/㎡.h |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 193 |  | 二硫化碳释放率/mg/㎡.h |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 194 |  | 邻苯二甲酸酯类（DBP,BBP,DEHP）/g/kg |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 195 |  | 邻苯二甲酸酯类（DNOP,DINP,DIDP）/g/kg |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 196 |  | 多环芳烃（18种总和）c)/(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 197 |  | 18种多环芳烃总和b（mg/kg）（取距合成材料面层上表面5mm以内部分测试） |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 198 |  | 苯并[a]芘/(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 199 |  | 短链氯化石蜡（C10-C13）/g/kg |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 200 |  | 二氨基二苯甲烷（MOCA）/g/kg |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 201 |  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)/(g/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 202 |  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/(g/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 203 |  | （可溶性元素含量）铅(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 204 |  | （可溶性元素含量）镉(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 205 |  | （可溶性元素含量）铬(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 206 |  | （可溶性元素含量）汞(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 207 |  | 气味等级/级 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 208 |  | 冲击吸收(0℃、23℃、50℃) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 209 |  | 垂直变形 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 210 |  | 抗滑性 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 211 |  | 拉伸强度 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 212 |  | 扯断伸长率 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 213 |  | 阻燃性 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 214 | 非固体原料中有害物质限量 （主要包括：胶粘剂、现浇型面层用预聚体和多元醇树脂组分） | 总挥发性有机物/(g/L) | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1 | 市场价 |
| 215 |  | 游离甲醛/(g/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 216 |  | 苯/(g/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 217 |  | 甲苯+二甲苯+乙苯总和/(g/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 218 |  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)/(g/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 219 |  | 短链氯化石蜡（C10-C13）/g/kg |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 220 |  | 邻苯二甲酸酯类（DBP,BBP,DEHP）/g/kg |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 221 |  | 邻苯二甲酸酯类（DNOP,DINP,DIDP）/g/kg |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 222 |  | （可溶性元素含量）铅(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 223 |  | （可溶性元素含量）镉(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 224 |  | （可溶性元素含量）铬(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 225 |  | （可溶性元素含量）汞(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 226 | 固体原料中有害物质限量 （包括防滑颗粒、填充颗粒、铺装前的预制型面层和人造草） | 多环芳烃（18种总和）c)/(mg/kg) | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1 | 市场价 |
| 227 |  | 苯并[a]芘/(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 228 |  | 高聚物限量 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 229 |  | （可溶性元素含量）铅(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 230 |  | （可溶性元素含量）镉(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 231 |  | （可溶性元素含量）铬(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 232 |  | （可溶性元素含量）汞(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 233 |  | 气味等级/级 |  | 组 | 1 | 市场价 |

3.

| 钢结构检测清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 暂定数量 | 收费指导价依据 |
| 2 | 焊缝质量 | 磁粉 | 按《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）表5.2.4规定，一级焊缝按100%进行检测，二级厂家制作焊缝按焊缝长度20%且不少于200mm进行抽检，二级现场安装焊缝按焊缝条数20%且不少于3条进行抽检。 | 米 | 15 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第2.17.1 |
| 3 | 涂层质量 | 防腐涂层厚度 | 按《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）第13.2.3条规定，按构件数10%且不少于3件进场抽检。 | 构件 | 5 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第2.17.8 |
| 4 | 涂层质量 | 防火涂层厚度 | 按《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）第13.4.3条规定，按构件数10%且不少于3件进场抽检。 | 构件 | 5 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第2.17.9 |
| 5 | 钢材原材 | 拉伸、弯曲 | 同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一规格、同一热处理为验收批，重量不大于60吨 | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.16.1 |
| 6 |  | 冲击试验 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.16.5 |
| 7 |  | Z向性能 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.16.8 |
| 8 | 焊接材料 | 直径 | 每批药芯焊丝应由同一批号外皮材料、同一批号主要药粉原料、以同样的配方和制造工艺制成，每批最高质量为10 t。 | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.31.1 |
| 9 |  | 长度尺寸偏差 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.31.1 |
| 10 |  | 偏心(不圆)度 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.31.2 |
| 11 |  | 熔敷金属拉伸试验 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.31.3 |
| 12 | 钢结构高强螺栓连接（连接副） | 螺母、垫片、螺栓硬度 | 每3000套为一批 | 点 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.19.8 |
| 13 |  | 扭矩系数 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.19.5 |
| 14 |  | 紧固轴力 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.19.6 |
| 15 |  | 螺栓实物拉力 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.19.3 |
| 16 |  | 螺母保证载荷 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.19.4 |
| 17 |  | 楔负载试验 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.19.2 |
| 18 | 高强度螺栓连接摩擦面 | 抗滑移系数 | 按照50205-2020进行检验时，以5万套螺栓用量为一个批次，不足5万套时，默认为一个批次； | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.19.7 |
| 19 | 钢结构防腐涂料 | 容器中状态 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.24 |
| 20 |  | 施工性 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.26 |
| 21 |  | 涂膜外观（面漆检） |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.28 |
| 22 |  | 附着力（划格法） |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.5 |
| 23 |  | 干燥时间（表干） |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.7 |
| 24 |  | 耐弯曲性 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.19 |
| 25 |  | 耐冲击性 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.11 |
| 26 |  | 耐水性 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.17 |
| 27 | 钢结构防火涂料 | 容器中状态 | 同一厂家的同一品种、同一类型的进厂材料应至少抽取一组样品进行复验 | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.24 |
| 28 |  | 粘结强度 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.14 |
| 29 |  | 初期干燥抗裂性 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.2 |
| 30 |  | 抗压强度（非膨胀型检） |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.8 |

4.

| 幕墙工程检测清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 暂定数量 | 收费指导价依据 |
| 1 | 门诊部竖明横隐玻璃幕墙 （宽3.6m×高4.2m以内） | 气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能 | GB/T 15227-2019 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法； GB/T 18250-2015 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 同类建筑幕墙抽一个试验结构。 | 件 | 1 | 粤建检协[2015]8号第5.1.1-5.1.4 |
| 2 | 门诊部横明竖隐玻璃幕墙 （宽8m×高8.4m以内） | 气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能 | GB/T 15227-2019 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法； GB/T 18250-2015 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 同类建筑幕墙抽一个试验结构。 | 件 | 1 | 粤建检协[2015]8号第5.1.1-5.1.4 |
| 3 | 住院部半隐框玻璃幕墙（宽3.6m×高4.2m以内） | 气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能 | GB/T 15227-2019 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法； GB/T 18250-2015 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 同类建筑幕墙抽一个试验结构。 | 件 | 1 | 粤建检协[2015]8号第5.1.1-5.1.4 |
| 4 | 住院部玻璃铝板幕墙（宽3.6m×高4.2m以内） | 气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能 | GB/T 15227-2019 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法； GB/T 18250-2015 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 同类建筑幕墙抽一个试验结构。 | 件 | 1 | 粤建检协[2015]8号第5.1.1-5.1.4 |
| 5 | 住院部铝板幕墙（宽3.6m×高4.2m以内） | 气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能 | GB/T 15227-2019 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法； GB/T 18250-2015 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 同类建筑幕墙抽一个试验结构。 | 件 | 1 | 粤建检协[2015]8号第5.1.1-5.1.4 |
| 6 | 硅酮结构密封胶 | 结构胶相容性、粘结性 | GB 16776-2005建筑用硅酮结构密封胶；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组，连续生产时每3吨为一批，不足3吨也为一批；间断生产时，每釜投料为一批。 | 组 | 4 | 粤建检协[2015]8号第5.4.1、5.4.2 |
| 7 |  | 结构胶邵氏硬度、23℃拉伸粘结性 | GB 16776-2005建筑用硅酮结构密封胶；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组，连续生产时每3吨为一批，不足3吨也为一批；间断生产时，每釜投料为一批。 | 组 | 4 | 粤建检协[2015]8号第5.4.8、5.4.9 |
| 8 | 硅酮耐候密封胶 | 密封胶胶相容性、粘结性 | GB 16776-2005建筑用硅酮结构密封胶；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足5t也可为一批。 | 组 | 5 | 粤建检协[2015]8号第5.4.1、5.4.2 |
| 9 |  | 密封胶弹性恢复率、拉伸模量、定伸粘结性 | GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足5t也可为一批。 | 组 | 5 | 粤建检协[2015]8号第5.5.6-5.5.8 |
| 10 | 中空玻璃 | 密封性能 | GB 50411-2019 检验方法：进场时施工现场抽样复验；验收时核查复验报告，实验室检测。 检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组，每组10件样品。 | 组 | 4 | 粤建检协[2015]8号 第5.9.10 |
| 11 | 钢化玻璃 | 表面应力 | GB 15763.2-2005；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；当该批产品批量大于1000块时，以每1000块为1批分批抽取试样。 | 组 | 4 | 粤建检协[2015]8号第5.9.4 |
| 12 |  | 碎片状态 |  | 组 | 4 | 粤建检协[2015]8号第5.9.5 |
| 13 |  | 抗冲击性 |  | 组 | 4 | 粤建检协[2015]8号第5.9.6 |
| 14 |  | 霰弹袋冲击性能 |  | 组 | 4 | 粤建检协[2015]8号第5.9.7 |
| 15 |  | 耐热冲击性能 |  | 组 | 4 | 粤建检协[2015]8号第5.9.6 |
| 16 | 夹层玻璃 | 落球冲击性 | GB 15763.2-2005 检验方法：进场时施工现场抽样复验；验收时核查复验报告，实验室检测。 检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；当该批产品批量大于1000块时，以每1000块为1批分批抽取试样。 | 组 | 4 | 粤建检协[2015]8号第5.9.8 |
| 17 |  | 霰弹袋冲击性能 |  | 组 | 4 | 粤建检协[2015]8号第5.9.7 |
| 18 | 化学锚栓 | 抗拔 | JGJ/T 139-2020 玻璃幕墙工程质量检验标准：对非生命线工程的结构构件，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。 | 根 | 10 | 粤建检协[2015]8号第2.9.1 |
| 19 | 护栏 | 抗水平荷载性能 | JGJ/T 470-2019 建筑防护栏杆技术标准： 1.设计、 材料、 工艺和施工条件相同的防护栏杆工程，每 500m 为一个检验批， 不足 500m 应划分为一个检验批；每个检验批每 100m 应至少查一处， 没出不得少于 10m； 2.检验批的划分也可由建设单位和施工单位根据工程情况共同商定。 | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号第5.11.1 |
| 20 |  | 耐软重物撞击性能 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号第5.11.3 |
| 21 | 3mm厚铝单板 | 涂层厚度 漆膜硬度 附着性 |  | 组 | 1 |  |
| 22 | 铝合金型材（主柱） | 壁厚 膜厚 漆膜硬度 附着性 抗拉强度、伸长率 |  | 组 | 1 |  |
| 23 | 钢材 | 拉伸、弯曲 |  | 组 | 1 |  |

5.

| 排水工程材料检测清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 暂估数量 | 收费依据 |
| 1 | 钢管圆管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 每批按同一牌号、同一炉号、同一规格和同一热处理组成。 | 组 | 2 | 4.25.3 |
| 2 | HDPE双壁波纹管 | 外观 | 不超过60t为一批 | 组 | 4 | 4.43.1 |
| 3 |  | 平均内径 |  | 组 | 4 | 4.43.2 |
| 4 |  | 环刚度 |  | 组 | 4 | 市场价 |
| 5 |  | 环柔性 |  | 组 | 4 | 4.43.10 |
| 6 |  | 烘箱试验 |  | 组 | 4 | 4.43.12 |
| 7 |  | 冲击性能 |  | 组 | 4 | 4.43.6 |
| 8 | 钢筋混凝土排水管 | 外观质量 | 组批规则详见标准GB/T 11836-2009中的8.2.2条 | 组 | 2 | 10.19.3 |
| 9 |  | 尺寸偏差 |  | 组 | 2 | 10.19.4 |
| 10 |  | 裂缝荷载（管子裂缝） |  | 组 | 2 | 10.19.9 |
| 11 |  | 破坏荷载 |  | 组 | 2 | 10.19.5 |
| 12 | 球墨铸铁管/管件 | 拉伸试验（抗拉强度、断后伸长率） | 管应按批进行检查和验收。每批应由同一公称直径、同一接口型式、同一壁厚级别、同一定尺长度、同一退火制度的球墨铸铁管组成。 | 组 | 3 | 4.25.3 |
| 13 |  | 硬度试验（布氏硬度） |  | 组 | 3 | 4.16.7*2 |
| 14 | 钢丝网骨架PE塑料复合管 | 外观 | 不超过5km为一批 | 组 | 2 | 4.43.1 |
| 15 |  | 平均外径 |  | 组 | 2 | 4.44.2 |
| 16 |  | 受压开裂稳定性 |  | 组 | 2 | 4.44.10 |
| 17 |  | 短期静液压强度 |  | 组 | 2 | 4.44.3 |
| 18 | （涂塑）钢塑复合管 | 外观 | DN＜200mm每1000根为一批；500mm＞DN≥200mm每500根为一批；DN≥500mm每200根为一批。 | 组 | 1 | 4.44.1 |
| 19 |  | 内衬塑料厚度 |  | 组 | 1 | 4.44.2 |
| 20 |  | 附着力试验 |  | 组 | 1 | 4.44.25 |
| 21 |  | 弯曲性能或压扁性能 |  | 组 | 1 | 4.44.5 |
| 22 | 冷热水用PP-R管材 | 外观 | 不超过100t或10d生产为一批。 | 组 | 3 | 4.43.1 |
| 23 |  | 平均外径 |  | 组 | 3 | 4.43.2 |
| 24 |  | 壁厚 |  | 组 | 3 | 4.43.2 |
| 25 |  | 纵向回缩率 |  | 组 | 3 | 4.43.8 |
| 26 |  | 简支梁冲击 |  | 组 | 3 | 4.43.7 |
| 27 |  | 静液压试验 |  | 组 | 3 | 4.43.13 |
| 28 | 冷热水用PP-R管件 | 外观 | n≤25mm不超过50000件为一批；63mm≥dn≥32mm不超过20000件为一批，dn＞63mm不超过5000件为一批，或以不超过7d生产为一批。 | 组 | 3 | 4.43.1 |
| 29 |  | 承口平均内径 |  | 组 | 3 | 4.43.2 |
| 30 |  | 最小承口深度 |  | 组 | 3 | 4.43.2 |
| 31 |  | 静液压试验 |  | 组 | 3 | 4.43.13 |
| 32 | PVC-U排水管材 | 外观 | 不超过50t为一批。 | 组 | 2 | 4.43.1 |
| 33 |  | 平均外径 |  | 组 | 2 | 4.43.2 |
| 34 |  | 拉伸屈服应力 |  | 组 | 2 | 4.43.3 |
| 35 |  | 维卡软化温度 |  | 组 | 2 | 4.43.4 |
| 36 |  | 落锤冲击 |  | 组 | 2 | 4.43.6 |
| 37 |  | 纵向回缩率 |  | 组 | 2 | 4.43.8 |
| 38 |  | 断裂伸长率 |  | 组 | 2 | 4.43.3 |
| 39 | PVC-U排水管件 | 外观 | dn＜75时，不超过10000件为一批；dn≥75时不超过5000件为一批。 | 组 | 2 | 4.43.1 |
| 40 |  | 承口平均内径 |  | 组 | 2 | 4.43.2 |
| 41 |  | 最小承口深度 |  | 组 | 2 | 4.43.2 |
| 42 |  | 维卡软化温度 |  | 组 | 2 | 4.43.4 |
| 43 |  | 烘箱试验 |  | 组 | 2 | 4.43.12 |
| 44 |  | 坠落试验 |  | 组 | 2 | 4.43.11 |
| 45 | PVC-U 管道系统用塑料溶剂型胶粘剂 | 溶解性 | 每批数量不超10t | 组 | 1 | 4.37.3 |
| 46 |  | 粘度 |  | 组 | 1 | 4.37.6 |
| 47 |  | 粘结强度 |  | 组 | 1 | 4.37.8 |
| 48 | 阀门 | 壳体试验（或强度试验） | 以同品种、同类型、同型号的产品组批 | 组 | 3 | 4.54.1 |
| 49 |  | 密封试验 |  |  | 3 | 4.54.2 |
| 50 |  | 上密封试验 |  | 组 | 3 | 4.54.3 |