茂名市电白区慢性病防治中心新院区建设项目检测（钢结构、幕墙工程等）服务项目市场调研

说明：（响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。）

- 一、调研内容：茂名市电白区慢性病防治中心新院区建设项目检测（钢结构、幕墙工程等）服务项目

- 二、调研资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.供应商须具备建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，且资质证书在有效期内。供应商检测范围至少含见证取样检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测、道路工程检测。若已按《建设工程质量检测机构资质标准》（建质规(2023)1号，以下简称新标准）取得新建设工程质量检测机构资质的检测机构，需满足新标准规定具备国家认可综合资质或专项资质（专项资质同时具备建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、地基基础专项资质）。 备注:①如供应商检测机构资质证书的检测项目与上述名称不同，但表达的意思一致也视为满足该项条件。资质证书有效期延续按《住房和城乡建设部办公厅关于做好建设工程质量检测机构新旧资质标准过渡工作的通知》建办质函(2023)100号文规定执行，如旧资质证书有效期延期，须提供相关资质有效期延续的文件材料。（提供证书复印件，并加盖公章）

3．本次调研预算控制价金额：806770.00元

4．本项目不接受联合体参与调研。

5、本次调研仅作为采购方招标控制价参考的依据，参与本次调研并不代表取得订单。

三、调研内容：

1.项目概况：

茂名市电白区慢性病防治中心新院区建设项目检测（钢结构、幕墙工程等）服务项目，1项，具体内容详见招标文件及检测清单内容。

2.采购需求

| 标的服务周期 | 工程开始之日起至工程竣工完成后（具体以实际工期为准）。 |
| --- | --- |
| 标的服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例80%,（1）按实结算，以采购人技术服务实际进度(以出报告为准)进行核算；成交人完成检测工作且提交成果报告（电子版）后，采购人凭成交人开具的等额有效发票和付款资料，在财政批复资金到位后10个工作日内支付成交人已完成检测工作并提交成果报告内容对应检测费的80%，累计支付到合同价80%后停止支付。采购人支付检测费后成交人3日内交付成果报告（纸质正式版）。 2期：支付比例 20%,(1)待工程竣工验收合格，采购人凭成交人开具的等额有效发票和付款资料，在财政批复资金到位后 10个工作日内支付余下款项的 20%。但不得超过以区投资审核中心出具的概算审核报告书结合中标下浮率确定的检测服务费;(2)技术服务费用以实际发生的检测工程量结合中标单价进行结算且不得超过以区投资审核中心出县的概算审核报告书结合中标下浮率确定的检测服务费。（注：以上为暂定付款方式，实际付款方式以双方签订的协议为准。） |
| 验收要求 | 1期：依据国家及行业相关标准进行验收 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 报价要求 | 报价要求：检测费用单价计算依据：本次投标报价报投标下浮率:A%，投标报价=投标控制价×(1-A%)，投标人的投标报价不得超过投标控制价，超出控制价范围，视为无效报价。 |

其他采购需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 费用计算方式 | 检测费用的计算方式为：按实结算。检测单价依据《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》、粤建检协【2015】8号文结合中标下浮率确定，最终检测费要以区投资审核中心出具的概算审核报告书结合中标下浮率确定。 |
|  | 2 | 服务要求 | 1、中标单位负责本项目的检测服务。 2、投标人必须对本服务项目整体进行投标，且要提供完整的技术服务资料，中标后不得将本次检测技术服务转包或分包给其他服务供应商。 3、中标单位在服务期内收到采购人紧急情况通知后，2小时内到达现场处理。 |
|  | 3 | 报价要求 | 检测费用单价计算依据：本次投标报价报投标下浮率:A%，投标报价=投标控制价×(1-A%)，投标人的投标报价不得超过投标控制价，超出控制价范围，视为无效报价。 |
| 说明 |  | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |  |

3.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他服务 | 茂名市电白区慢性病防治中心新院区建设项目检测（钢结构、幕墙工程等）服务项目 | 项 | 1.00 | 806770.00 | 806770.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

4.调研清单：

| 茂名市电白区慢性病防治中心新院区建设项目检测（钢结构、幕墙工程等）服务项目 |  |
| --- | --- |
| 1 | 园建工程 |
| 2 | 园林材料 |
| 3 | 钢结构 |
| 4 | 幕墙工程 |
| 5 | 排水工程材料 |

1）.

| 园建工程检测清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工程部位 | 工序名称 | 检测项目 | 单位 | 检测频率 | 检测数量 |
| 1 | 园建 | 主入口景观 | 压实度 | 点 | 每1000m2/1点，且不少于3点 | 156 |
| 2 |  | 西南侧景观 | 压实度 | 点 | 每1000m2/1点，且不少于3点 | 283 |
| 3 |  | 内庭区景观 | 压实度 | 点 | 每1000m2/1点，且不少于3点 | 132 |
| 4 |  | 平台区景观 | 压实度 | 点 | 每1000m2/1点，且不少于3点 | 325 |
| 5 |  | 精神病院区景观 | 压实度 | 点 | 每1000m2/1点，且不少于3点 | 149 |
| 6 |  | 西南区景观 | 压实度 | 点 | 每1000m2/1点，且不少于3点 | 176 |
| 7 |  | 东北区景观 | 压实度 | 点 | 每1000m2/1点，且不少于3点 | 291 |
| 8 | 排水工程 | 排水工程 | 压实度 | 点 | 每1000m2/1点，且不少于4点 | 200 |

2）.

| 园林材料检测清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 暂估数量 | 收费依据 |
| 1 | 水泥 | 胶砂强度 | 同标号，同一出厂编号：散装水泥不超过500t为一批；袋装水泥不超过200t为一批。 | 组 | 1 | 4.1.5 |
| 2 |  | 凝结时间 |  | 组 | 1 | 4.1.1 |
| 3 |  | 安定性 |  | 组 | 1 | 4.1.3 |
| 4 |  | 氯离子 |  | 组 | 1 | 4.1.23 |
| 5 | 砂 | 表观密度 | 不超过400m³或600t为一验收批。 | 组 | 1 | 4.4.2 |
| 6 |  | 颗粒级配 |  | 组 | 1 | 4.4.1 |
| 7 |  | 含泥量 |  | 组 | 1 | 4.4.8 |
| 8 |  | 泥块含量 |  | 组 | 1 | 4.4.9 |
| 9 |  | 氯离子 |  | 组 | 1 | 4.4.15 |
| 10 | 碎石 | 表观密度 | 不超过400m³或600t为一验收批。 | 组 | 1 | 4.5.2 |
| 11 |  | 颗粒级配 |  | 组 | 1 | 4.5.1 |
| 12 |  | 含泥量 |  | 组 | 1 | 4.5.8 |
| 13 |  | 泥块含量 |  | 组 | 1 | 4.5.9 |
| 14 |  | 坚固性 |  | 组 | 1 | 4.5.10 |
| 15 |  | 压碎指标 |  | 组 | 1 | 4.5.12 |
| 16 | 粉煤灰 | 需水量比 | 连续供应的200t相同等级的粉煤灰为一批。 | 组 | 1 | 4.13.5 |
| 17 |  | 烧失量 |  | 组 | 1 | 4.13.9 |
| 18 |  | 三氧化硫 |  | 组 | 1 | 4.13.10 |
| 19 |  | 碱含量 |  | 组 | 1 | 4.13.13 |
| 20 |  | 含水量 |  | 组 | 1 | 4.13.4 |
| 21 |  | 安定性 |  | 组 | 1 | 4.13.7 |
| 22 |  | 游离氧化钙 |  | 组 | 1 | 4.13.12 |
| 23 | 外加剂 | 减水率 | 不超过 30t 为一批。 | 组 | 1 | 4.11.15 |
| 24 |  | 泌水率比 |  | 组 | 1 | 4.11.16 |
| 25 |  | 抗压强度比 |  | 组 | 1 | 4.11.10 |
| 26 |  | 氯离子含量 |  | 组 | 1 | 4.11.7 |
| 27 |  | 总碱量 |  | 组 | 1 | 4.11.10 |
| 28 |  | 硫酸钠 |  | 组 | 1 | 4.11.13 |
| 29 | 混凝土配合比 | 配合比设计/验证 | 同一混凝土配合比设计送检一次； 当水泥、外加剂或矿物掺合料等原材料品种、质量有显著变化时，或对混凝土性能有特殊要求时，应重新进行配合比设计。 | 组 | 1 | 4.8.9 |
| 30 | 预拌混凝土氯离子 | 氯离子含量 | 同一配方混合料各一组 | 组 | 1 | 4.8.24 |
| 31 | 混凝土试块 | 抗压强度 | 连续浇筑同标号100m3各1组 | 组 | 20 | 4.8.10 |
| 32 | 混凝土抗渗 | 抗渗等级 | 防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定，试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制作，并应符合下列规定： 1、连续浇筑混凝土每 500m3 应留置一组 6 个抗渗试件，且每项工程不得少于两组；采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求而定； 2、抗渗性能试验应符合现行国家标准 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082 的有关规定。 基坑工程：有抗渗等级要求的灌注桩尚应留置抗渗等级检测试件，一个级配不宜少于3组。 | 组 | 1 | 4.8.19 |
| 33 | 砂浆试块 | 抗压强度 | 每一班次不少于一组 | 组 | 20 | 4.9.10 |
| 34 | 钢筋原材（抗震） | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一牌号、同一炉灌号、同一规格为验收批，重量不大于60吨。 | 组 | 10 | 4.16.1 |
| 35 |  | 重量偏差 |  | 组 | 10 | 4.16.2 |
| 36 |  | 强屈比、超强比 |  | 组 | 10 | 4.16.4 |
| 37 |  | 最大力总伸长率 |  | 组 | 10 | 4.16.3 |
| 38 |  | 反向弯曲 |  | 组 | 10 | 4.16.6 |
| 39 | 钢筋焊接/预埋件 | 抗拉强度 | 同一牌号、同直径300个为一批。 | 组 | 5 | 4.17.1 |
| 40 | 钢材原材 | 拉伸、弯曲 | 同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一规格、同一热处理为验收批，重量不大于60吨 | 组 | 2 | 4.16.1 |
| 41 |  | 冲击试验 |  | 组 | 2 | 4.16.5 |
| 42 |  | Z向性能 |  | 组 | 2 | 4.16.8 |
| 43 | 焊接材料 | 直径 | 每批药芯焊丝应由同一批号外皮材料、同一批号主要药粉原料、以同样的配方和制造工艺制成，每批最高质量为10 t。 | 组 | 2 | 4.31.1 |
| 44 |  | 长度尺寸偏差 |  | 组 | 2 | 4.31.1 |
| 45 |  | 偏心(不圆)度 |  | 组 | 2 | 4.31.2 |
| 46 |  | 熔敷金属拉伸试验 |  | 组 | 2 | 4.31.3 |
| 47 | 钢材/不锈钢 | 化学分析 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 元素 | 5 | 4.16.9 |
| 48 | 镀锌钢制品 | 镀锌层含量/厚度 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 | 4.25.7 |
| 49 | 地脚螺栓 | 拉力试验（螺栓机械性能） | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 1 | 4.20.2 |
| 50 |  | 材质检验（拉伸、弯曲） |  | 组 | 1 | 4.16.1 |
| 51 | 普通螺栓 | 拉力试验 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 1 | 4.20.2 |
| 52 |  | 剪切试验 |  | 组 | 1 | 4.20.7 |
| 53 | 防腐涂料 | 容器中状态 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 1 | 4.35.24 |
| 54 |  | 施工性 |  | 组 | 1 | 4.35.26 |
| 55 |  | 涂膜外观（面漆检） |  | 组 | 1 | 4.35.28 |
| 56 |  | 附着力（划格法） |  | 组 | 1 | 4.35.5 |
| 57 |  | 干燥时间（表干） |  | 组 | 1 | 4.35.7 |
| 58 |  | 耐弯曲性 |  | 组 | 1 | 4.35.19 |
| 59 |  | 耐冲击性 |  | 组 | 1 | 4.35.11 |
| 60 |  | 耐水性 |  | 组 | 1 | 4.35.17 |
| 61 | 砌墙砖 | 抗压强度 | 10万块为一批； | 组 | 1 | 4.26.4 |
| 62 | 预拌砂浆 | 稠度 | 同一类别的 500t 产品为一批；不足 500t产品按一批计 | 组 | 1 | 4.9.2 |
| 63 |  | 抗压强度 |  | 组 | 1 | 4.9.10 |
| 64 |  | 2h稠度损失率 |  | 组 | 1 | 4.9.33 |
| 65 |  | 凝结时间 |  | 组 | 1 | 4.9.6 |
| 66 |  | 保水率 |  | 组 | 1 | 4.9.25 |
| 67 |  | 14d拉伸粘结强度 |  | 组 | 1 | 4.9.19 |
| 68 | 防水砂浆 | 稠度 | 同一类别的 500t 产品为一批；不足 500t产品按一批计 | 组 | 1 | 4.9.2 |
| 69 |  | 抗压强度 |  | 组 | 1 | 4.9.10 |
| 70 |  | 凝结时间 |  | 组 | 1 | 4.9.6 |
| 71 |  | 保水率 |  | 组 | 1 | 4.9.25 |
| 72 |  | 14d拉伸粘结强度 |  | 组 | 1 | 4.9.19 |
| 73 |  | 抗渗压力 |  | 组 | 1 | 4.9.22 |
| 74 |  | 2h稠度损失率 |  | 组 | 1 | 4.9.33 |
| 75 | 聚氨酯防水涂料 | 固体含量 | 以同一类型、同一规格15t为一批 | 组 | 1 | 4.40.2 |
| 76 |  | 拉伸强度、伸长率 |  | 组 | 1 | 4.40.5 |
| 77 |  | 撕裂强度 |  | 组 | 1 | 4.40.4 |
| 78 |  | 粘结强度 |  | 组 | 1 | 4.40.6 |
| 79 |  | 不透水性 |  | 组 | 1 | 4.40.9 |
| 80 | 石材 | 吸水率 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 | 4.34.4 |
| 81 |  | 体积密度 |  | 组 | 1 | 4.34.3 |
| 82 |  | 干燥压缩强度 |  | 组 | 1 | 4.34.1 |
| 83 |  | 水饱和压缩强度 |  | 组 | 1 | 4.34.1 |
| 84 |  | 干燥弯曲强度 |  | 组 | 1 | 4.34.2 |
| 85 |  | 水饱和弯曲强度 |  | 组 | 1 | 4.34.2 |
| 86 | 内外墙涂料 | 容器中状态 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 | 4.35.24 |
| 87 |  | 施工性 |  | 组 | 1 | 4.35.26 |
| 88 |  | 干燥时间 |  | 组 | 1 | 4.35.7 |
| 89 |  | 涂膜外观 |  | 组 | 1 | 4.35.28 |
| 90 |  | 粘结强度（标准状态） |  | 组 | 1 | 4.35.14 |
| 91 |  | 耐洗刷性 |  | 组 | 1 | 4.35.20 |
| 92 |  | 耐水性 |  | 组 | 1 | 4.35.17 |
| 93 |  | 耐碱性 |  | 组 | 1 | 4.35.15 |
| 94 | 建筑外墙用腻子 | 容器中状态 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 | 4.35.24 |
| 95 |  | 施工性 |  | 组 | 1 | 4.35.26 |
| 96 |  | 干燥时间（表干） |  | 组 | 1 | 4.35.7 |
| 97 |  | 耐水性 |  | 组 | 1 | 4.35.17 |
| 98 |  | 耐碱性 |  | 组 | 1 | 4.35.15 |
| 99 |  | 打磨性 |  | 组 | 1 | 4.35.4 |
| 100 |  | 粘结强度（标准状态） |  | 组 | 1 | 4.35.14 |
| 101 |  | 初期干燥抗裂性 |  | 组 | 1 | 4.35.2 |
| 102 | 铝单板 | 涂层厚度 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 组 | 1 | 4.29.5 |
| 103 |  | 漆膜硬度 |  | 组 | 1 | 4.29.15 |
| 104 |  | 附着性 |  | 组 | 1 | 4.29.14 |
| 105 |  | 抗拉强度、伸长率 |  | 组 | 1 | 4.29.2 |
| 106 | 井盖/箅子 | 承载能力 | 500套为1批 | 组 | 1 | 10.16.1 |
| 107 |  | 残余变形 |  | 组 | 1 | 10.16.2 |
| 108 | 水泥稳定材料用粗集料 | 筛分 | 不超过400m³或600t为一验收批。 | 组 | 3 | 4.5.1 |
| 109 |  | 毛体积相对密度 |  | 组 | 3 | 市场价 |
| 110 |  | 吸水率 |  | 组 | 3 | 4.5.7 |
| 111 |  | 含水率 |  | 组 | 3 | 4.5.6 |
| 112 |  | 针片状颗粒含量 |  | 组 | 3 | 4.5.11 |
| 113 |  | ＜0.075mm粉尘含量 |  | 组 | 3 | 4.5.8 |
| 114 |  | 石料压碎值（主要做10-15系列碎石和级配碎石） |  | 组 | 3 | 4.5.12 |
| 115 | 水泥稳定材料用细集料 | 毛体积相对密度 | 不超过400m³或600t为一验收批。 | 组 | 1 | 市场价 |
| 116 |  | 吸水率 |  | 组 | 1 | 4.4.6 |
| 117 |  | ＜0.075mm颗粒 |  | 组 | 1 | 4.4.8 |
| 118 |  | 含水率 |  | 组 | 1 | 4.4.7 |
| 119 |  | 筛分 |  | 组 | 1 | 4.4.1 |
| 120 | 土工材料 | 液塑限试验 | 按相同土质为同一批次，每批取一组 | 组 | 1 | 市场价 |
| 121 |  | 颗粒分析试验 |  | 组 | 1 | 1.20.4 |
| 122 |  | 含水率 |  | 组 | 1 | 1.20.1 |
| 123 |  | CBR试验 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 124 |  | 击实试验 |  | 组 | 1 | 10.11.1 |
| 125 | 水泥稳定配比 | 配合比设计 | 同一配方混合料各一组 | 组 | 1 | 10.11.6 |
| 126 | 水泥稳定层材料 | 无侧限抗压强度 | 每种材料每台班1组 | 组 | 5 | 10.11.2 |
| 127 | 改性沥青 | 针入度 | 每车或每50t检测一次 | 组 | 1 | 10.9.2 |
| 128 |  | 针入度指数 |  | 组 | 1 | 10.9.24 |
| 129 |  | 延度 |  | 组 | 1 | 10.9.3 |
| 130 |  | 软化点 |  | 组 | 1 | 10.9.4 |
| 131 |  | 运动粘度 |  | 组 | 1 | 10.9.15 |
| 132 |  | 闪点 |  | 组 | 1 | 10.9.10 |
| 133 |  | 溶解度 |  | 组 | 1 | 10.9.8 |
| 134 |  | 弹性恢复 |  | 组 | 1 | 10.9.18 |
| 135 |  | 贮存稳定性 |  | 组 | 1 | 10.9.17 |
| 136 |  | TFOT后（质量变化、残留针入度比、残留延度） |  | 组 | 1 | 10.9.6 |
| 137 | 石油沥青 | 针入度 | 同一厂家的同一品种、同一类型的进厂材料应至少抽取一组样品进行复验 | 组 | 1 | 10.9.2 |
| 138 |  | 针入度指数 |  | 组 | 1 | 10.9.24 |
| 139 |  | 软化点 |  | 组 | 1 | 10.9.4 |
| 140 |  | 动力粘度 |  | 组 | 1 | 10.9.14 |
| 141 |  | 延度 |  | 组 | 1 | 10.9.3 |
| 142 |  | 蜡含量 |  | 组 | 1 | 10.9.5 |
| 143 |  | 闪点 |  | 组 | 1 | 10.9.10 |
| 144 |  | 密度 |  | 组 | 1 | 10.9.1 |
| 145 |  | TFOT后（质量变化、残留针入度比、残留延度） |  | 组 | 1 | 10.9.6 |
| 146 | 乳化沥青 | 恩格拉粘度 | 每车或每100t检测一次 | 组 | 1 | 10.9.22 |
| 147 |  | 储存稳定度 |  | 组 | 1 | 10.9.17 |
| 148 |  | 筛上残余物 |  | 组 | 1 | 10.9.20 |
| 149 |  | 与粗集料的粘附性 |  | 组 | 1 | 10.9.7 |
| 150 |  | 蒸发残留物（针入度、延度、溶解度、残留分含量） |  | 组 | 1 | 10.9.19 |
| 151 | 沥青混合料用粗集料 | 压碎值 | 以400m3或600吨为一验收批 | 组 | 3 | 4.5.12 |
| 152 |  | 筛分 |  | 组 | 3 | 4.5.1 |
| 153 |  | 洛杉矶磨耗损失 |  | 组 | 3 | 4.5.17 |
| 154 |  | 表观相对密度 |  | 组 | 3 | 4.5.2 |
| 155 |  | 吸水率 |  | 组 | 3 | 4.5.7 |
| 156 |  | 坚固性 |  | 组 | 3 | 4.5.10 |
| 157 |  | 针片状颗粒含量 |  | 组 | 3 | 4.5.11 |
| 158 |  | 软石含量 |  | 组 | 3 | 4.5.20 |
| 159 |  | 磨光值 |  | 组 | 3 | 4.5.18 |
| 160 |  | 沥青粘附性 |  | 组 | 3 | 10.9.7 |
| 161 |  | 水洗法＜0.075mm颗粒含量 |  | 组 | 3 | 4.5.8 |
| 162 | 沥青混合料用细集料 | 表观密度 | 以400m3或600吨为一验收批 | 组 | 1 | 4.4.2 |
| 163 |  | 筛分 |  | 组 | 1 | 4.4.1 |
| 164 |  | 坚固性 |  | 组 | 1 | 4.4.10 |
| 165 |  | 含泥量 |  | 组 | 1 | 4.4.8 |
| 166 |  | 砂当量 |  | 组 | 1 | 4.4.21 |
| 167 |  | 亚甲蓝值 |  | 组 | 1 | 4.4.18 |
| 168 |  | 凌角性（流动时间） |  | 组 | 1 | 4.4.23 |
| 169 | 矿粉 | 表观相对密度 | 同一厂家的同一品种、同一类型的进厂材料应至少抽取一组样品进行复验 | 组 | 1 | 10.8.2 |
| 170 |  | 含水量 |  | 组 | 1 | 10.8.6 |
| 171 |  | 筛分 |  | 组 | 1 | 10.8.1 |
| 172 |  | 亲水系数 |  | 组 | 1 | 10.8.3 |
| 173 |  | 塑性指数 |  | 组 | 1 | 10.8.4 |
| 174 |  | 加热安定性 |  | 组 | 1 | 10.8.5 |
| 175 | 沥青混合料配合比设计(AC) | 配合比设计 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 1 | 10.10.1 |
| 176 | 沥青混合料 | 马歇尔密度、沥青用量及矿料级配检验 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 1 | 10.10.3 |
| 177 |  | 稳定度、流值 |  | 组 | 1 | 10.10.4 |
| 178 |  | 车辙试验 |  | 组 | 1 | 10.10.8 |
| 179 |  | 渗水试验 |  | 组 | 1 | 10.10.13 |
| 180 | 透水混凝土配合比设计 | 透水混凝土配合比设计 | 同一配合比设计送检一次 | 组 | 1 | 市场价 |
| 181 | 透水混凝土 | 透水系数 | 同一配比，同一强度等级各检测1组 | 组 | 1 | 市场价 |
| 182 |  | 抗压强度 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 183 |  | 弯拉强度 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 184 | 透水路面砖 | 抗压强度 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 1 | 10.13.3 |
| 185 |  | 抗折强度 |  | 组 | 1 | 10.13.4 |
| 186 |  | 透水系数 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 187 |  | 防滑性 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 188 |  | 耐磨性 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 189 | 运动场合成材料面层 | 总挥发性有机化合物释放率（TVOC）/mg/㎡.h | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1 | 市场价 |
| 190 |  | 甲醛释放率/mg/㎡.h |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 191 |  | 苯释放率/mg/㎡.h |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 192 |  | 甲苯+二甲苯+乙苯总和释放率/mg/㎡.h |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 193 |  | 二硫化碳释放率/mg/㎡.h |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 194 |  | 邻苯二甲酸酯类（DBP,BBP,DEHP）/g/kg |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 195 |  | 邻苯二甲酸酯类（DNOP,DINP,DIDP）/g/kg |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 196 |  | 多环芳烃（18种总和）c)/(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 197 |  | 18种多环芳烃总和b（mg/kg）（取距合成材料面层上表面5mm以内部分测试） |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 198 |  | 苯并[a]芘/(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 199 |  | 短链氯化石蜡（C10-C13）/g/kg |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 200 |  | 二氨基二苯甲烷（MOCA）/g/kg |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 201 |  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)/(g/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 202 |  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/(g/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 203 |  | （可溶性元素含量）铅(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 204 |  | （可溶性元素含量）镉(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 205 |  | （可溶性元素含量）铬(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 206 |  | （可溶性元素含量）汞(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 207 |  | 气味等级/级 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 208 |  | 冲击吸收(0℃、23℃、50℃) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 209 |  | 垂直变形 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 210 |  | 抗滑性 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 211 |  | 拉伸强度 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 212 |  | 扯断伸长率 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 213 |  | 阻燃性 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 214 | 非固体原料中有害物质限量 （主要包括：胶粘剂、现浇型面层用预聚体和多元醇树脂组分） | 总挥发性有机物/(g/L) | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1 | 市场价 |
| 215 |  | 游离甲醛/(g/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 216 |  | 苯/(g/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 217 |  | 甲苯+二甲苯+乙苯总和/(g/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 218 |  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)/(g/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 219 |  | 短链氯化石蜡（C10-C13）/g/kg |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 220 |  | 邻苯二甲酸酯类（DBP,BBP,DEHP）/g/kg |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 221 |  | 邻苯二甲酸酯类（DNOP,DINP,DIDP）/g/kg |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 222 |  | （可溶性元素含量）铅(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 223 |  | （可溶性元素含量）镉(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 224 |  | （可溶性元素含量）铬(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 225 |  | （可溶性元素含量）汞(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 226 | 固体原料中有害物质限量 （包括防滑颗粒、填充颗粒、铺装前的预制型面层和人造草） | 多环芳烃（18种总和）c)/(mg/kg) | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 | 组 | 1 | 市场价 |
| 227 |  | 苯并[a]芘/(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 228 |  | 高聚物限量 |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 229 |  | （可溶性元素含量）铅(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 230 |  | （可溶性元素含量）镉(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 231 |  | （可溶性元素含量）铬(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 232 |  | （可溶性元素含量）汞(mg/kg) |  | 组 | 1 | 市场价 |
| 233 |  | 气味等级/级 |  | 组 | 1 | 市场价 |

3）.

| 钢结构检测清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 暂定数量 | 收费指导价依据 |
| 2 | 焊缝质量 | 磁粉 | 按《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）表5.2.4规定，一级焊缝按100%进行检测，二级厂家制作焊缝按焊缝长度20%且不少于200mm进行抽检，二级现场安装焊缝按焊缝条数20%且不少于3条进行抽检。 | 米 | 15 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第2.17.1 |
| 3 | 涂层质量 | 防腐涂层厚度 | 按《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）第13.2.3条规定，按构件数10%且不少于3件进场抽检。 | 构件 | 5 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第2.17.8 |
| 4 | 涂层质量 | 防火涂层厚度 | 按《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）第13.4.3条规定，按构件数10%且不少于3件进场抽检。 | 构件 | 5 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第2.17.9 |
| 5 | 钢材原材 | 拉伸、弯曲 | 同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一规格、同一热处理为验收批，重量不大于60吨 | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.16.1 |
| 6 |  | 冲击试验 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.16.5 |
| 7 |  | Z向性能 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.16.8 |
| 8 | 焊接材料 | 直径 | 每批药芯焊丝应由同一批号外皮材料、同一批号主要药粉原料、以同样的配方和制造工艺制成，每批最高质量为10 t。 | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.31.1 |
| 9 |  | 长度尺寸偏差 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.31.1 |
| 10 |  | 偏心(不圆)度 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.31.2 |
| 11 |  | 熔敷金属拉伸试验 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.31.3 |
| 12 | 钢结构高强螺栓连接（连接副） | 螺母、垫片、螺栓硬度 | 每3000套为一批 | 点 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.19.8 |
| 13 |  | 扭矩系数 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.19.5 |
| 14 |  | 紧固轴力 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.19.6 |
| 15 |  | 螺栓实物拉力 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.19.3 |
| 16 |  | 螺母保证载荷 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.19.4 |
| 17 |  | 楔负载试验 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.19.2 |
| 18 | 高强度螺栓连接摩擦面 | 抗滑移系数 | 按照50205-2020进行检验时，以5万套螺栓用量为一个批次，不足5万套时，默认为一个批次； | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.19.7 |
| 19 | 钢结构防腐涂料 | 容器中状态 | 按不同材料进场批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.24 |
| 20 |  | 施工性 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.26 |
| 21 |  | 涂膜外观（面漆检） |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.28 |
| 22 |  | 附着力（划格法） |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.5 |
| 23 |  | 干燥时间（表干） |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.7 |
| 24 |  | 耐弯曲性 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.19 |
| 25 |  | 耐冲击性 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.11 |
| 26 |  | 耐水性 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.17 |
| 27 | 钢结构防火涂料 | 容器中状态 | 同一厂家的同一品种、同一类型的进厂材料应至少抽取一组样品进行复验 | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.24 |
| 28 |  | 粘结强度 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.14 |
| 29 |  | 初期干燥抗裂性 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.2 |
| 30 |  | 抗压强度（非膨胀型检） |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价第4.35.8 |

4）.

| 幕墙工程检测清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 暂定数量 | 收费指导价依据 |
| 1 | 门诊部竖明横隐玻璃幕墙 （宽3.6m×高4.2m以内） | 气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能 | GB/T 15227-2019 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法； GB/T 18250-2015 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 同类建筑幕墙抽一个试验结构。 | 件 | 1 | 粤建检协[2015]8号第5.1.1-5.1.4 |
| 2 | 门诊部横明竖隐玻璃幕墙 （宽8m×高8.4m以内） | 气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能 | GB/T 15227-2019 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法； GB/T 18250-2015 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 同类建筑幕墙抽一个试验结构。 | 件 | 1 | 粤建检协[2015]8号第5.1.1-5.1.4 |
| 3 | 住院部半隐框玻璃幕墙（宽3.6m×高4.2m以内） | 气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能 | GB/T 15227-2019 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法； GB/T 18250-2015 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 同类建筑幕墙抽一个试验结构。 | 件 | 1 | 粤建检协[2015]8号第5.1.1-5.1.4 |
| 4 | 住院部玻璃铝板幕墙（宽3.6m×高4.2m以内） | 气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能 | GB/T 15227-2019 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法； GB/T 18250-2015 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 同类建筑幕墙抽一个试验结构。 | 件 | 1 | 粤建检协[2015]8号第5.1.1-5.1.4 |
| 5 | 住院部铝板幕墙（宽3.6m×高4.2m以内） | 气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能 | GB/T 15227-2019 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法； GB/T 18250-2015 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 同类建筑幕墙抽一个试验结构。 | 件 | 1 | 粤建检协[2015]8号第5.1.1-5.1.4 |
| 6 | 硅酮结构密封胶 | 结构胶相容性、粘结性 | GB 16776-2005建筑用硅酮结构密封胶；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组，连续生产时每3吨为一批，不足3吨也为一批；间断生产时，每釜投料为一批。 | 组 | 4 | 粤建检协[2015]8号第5.4.1、5.4.2 |
| 7 |  | 结构胶邵氏硬度、23℃拉伸粘结性 | GB 16776-2005建筑用硅酮结构密封胶；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组，连续生产时每3吨为一批，不足3吨也为一批；间断生产时，每釜投料为一批。 | 组 | 4 | 粤建检协[2015]8号第5.4.8、5.4.9 |
| 8 | 硅酮耐候密封胶 | 密封胶胶相容性、粘结性 | GB 16776-2005建筑用硅酮结构密封胶；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足5t也可为一批。 | 组 | 5 | 粤建检协[2015]8号第5.4.1、5.4.2 |
| 9 |  | 密封胶弹性恢复率、拉伸模量、定伸粘结性 | GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；以同一品种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足5t也可为一批。 | 组 | 5 | 粤建检协[2015]8号第5.5.6-5.5.8 |
| 10 | 中空玻璃 | 密封性能 | GB 50411-2019 检验方法：进场时施工现场抽样复验；验收时核查复验报告，实验室检测。 检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组，每组10件样品。 | 组 | 4 | 粤建检协[2015]8号 第5.9.10 |
| 11 | 钢化玻璃 | 表面应力 | GB 15763.2-2005；检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；当该批产品批量大于1000块时，以每1000块为1批分批抽取试样。 | 组 | 4 | 粤建检协[2015]8号第5.9.4 |
| 12 |  | 碎片状态 |  | 组 | 4 | 粤建检协[2015]8号第5.9.5 |
| 13 |  | 抗冲击性 |  | 组 | 4 | 粤建检协[2015]8号第5.9.6 |
| 14 |  | 霰弹袋冲击性能 |  | 组 | 4 | 粤建检协[2015]8号第5.9.7 |
| 15 |  | 耐热冲击性能 |  | 组 | 4 | 粤建检协[2015]8号第5.9.6 |
| 16 | 夹层玻璃 | 落球冲击性 | GB 15763.2-2005 检验方法：进场时施工现场抽样复验；验收时核查复验报告，实验室检测。 检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组；当该批产品批量大于1000块时，以每1000块为1批分批抽取试样。 | 组 | 4 | 粤建检协[2015]8号第5.9.8 |
| 17 |  | 霰弹袋冲击性能 |  | 组 | 4 | 粤建检协[2015]8号第5.9.7 |
| 18 | 化学锚栓 | 抗拔 | JGJ/T 139-2020 玻璃幕墙工程质量检验标准：对非生命线工程的结构构件，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。 | 根 | 10 | 粤建检协[2015]8号第2.9.1 |
| 19 | 护栏 | 抗水平荷载性能 | JGJ/T 470-2019 建筑防护栏杆技术标准： 1.设计、 材料、 工艺和施工条件相同的防护栏杆工程，每 500m 为一个检验批， 不足 500m 应划分为一个检验批；每个检验批每 100m 应至少查一处， 没出不得少于 10m； 2.检验批的划分也可由建设单位和施工单位根据工程情况共同商定。 | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号第5.11.1 |
| 20 |  | 耐软重物撞击性能 |  | 组 | 1 | 粤建检协[2015]8号第5.11.3 |
| 21 | 3mm厚铝单板 | 涂层厚度 漆膜硬度 附着性 |  | 组 | 1 |  |
| 22 | 铝合金型材（主柱） | 壁厚 膜厚 漆膜硬度 附着性 抗拉强度、伸长率 |  | 组 | 1 |  |
| 23 | 钢材 | 拉伸、弯曲 |  | 组 | 1 |  |

5）.

| 排水工程材料检测清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 暂估数量 | 收费依据 |
| 1 | 钢管圆管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 每批按同一牌号、同一炉号、同一规格和同一热处理组成。 | 组 | 2 | 4.25.3 |
| 2 | HDPE双壁波纹管 | 外观 | 不超过60t为一批 | 组 | 4 | 4.43.1 |
| 3 |  | 平均内径 |  | 组 | 4 | 4.43.2 |
| 4 |  | 环刚度 |  | 组 | 4 | 市场价 |
| 5 |  | 环柔性 |  | 组 | 4 | 4.43.10 |
| 6 |  | 烘箱试验 |  | 组 | 4 | 4.43.12 |
| 7 |  | 冲击性能 |  | 组 | 4 | 4.43.6 |
| 8 | 钢筋混凝土排水管 | 外观质量 | 组批规则详见标准GB/T 11836-2009中的8.2.2条 | 组 | 2 | 10.19.3 |
| 9 |  | 尺寸偏差 |  | 组 | 2 | 10.19.4 |
| 10 |  | 裂缝荷载（管子裂缝） |  | 组 | 2 | 10.19.9 |
| 11 |  | 破坏荷载 |  | 组 | 2 | 10.19.5 |
| 12 | 球墨铸铁管/管件 | 拉伸试验（抗拉强度、断后伸长率） | 管应按批进行检查和验收。每批应由同一公称直径、同一接口型式、同一壁厚级别、同一定尺长度、同一退火制度的球墨铸铁管组成。 | 组 | 3 | 4.25.3 |
| 13 |  | 硬度试验（布氏硬度） |  | 组 | 3 | 4.16.7*2 |
| 14 | 钢丝网骨架PE塑料复合管 | 外观 | 不超过5km为一批 | 组 | 2 | 4.43.1 |
| 15 |  | 平均外径 |  | 组 | 2 | 4.44.2 |
| 16 |  | 受压开裂稳定性 |  | 组 | 2 | 4.44.10 |
| 17 |  | 短期静液压强度 |  | 组 | 2 | 4.44.3 |
| 18 | （涂塑）钢塑复合管 | 外观 | DN＜200mm每1000根为一批；500mm＞DN≥200mm每500根为一批；DN≥500mm每200根为一批。 | 组 | 1 | 4.44.1 |
| 19 |  | 内衬塑料厚度 |  | 组 | 1 | 4.44.2 |
| 20 |  | 附着力试验 |  | 组 | 1 | 4.44.25 |
| 21 |  | 弯曲性能或压扁性能 |  | 组 | 1 | 4.44.5 |
| 22 | 冷热水用PP-R管材 | 外观 | 不超过100t或10d生产为一批。 | 组 | 3 | 4.43.1 |
| 23 |  | 平均外径 |  | 组 | 3 | 4.43.2 |
| 24 |  | 壁厚 |  | 组 | 3 | 4.43.2 |
| 25 |  | 纵向回缩率 |  | 组 | 3 | 4.43.8 |
| 26 |  | 简支梁冲击 |  | 组 | 3 | 4.43.7 |
| 27 |  | 静液压试验 |  | 组 | 3 | 4.43.13 |
| 28 | 冷热水用PP-R管件 | 外观 | n≤25mm不超过50000件为一批；63mm≥dn≥32mm不超过20000件为一批，dn＞63mm不超过5000件为一批，或以不超过7d生产为一批。 | 组 | 3 | 4.43.1 |
| 29 |  | 承口平均内径 |  | 组 | 3 | 4.43.2 |
| 30 |  | 最小承口深度 |  | 组 | 3 | 4.43.2 |
| 31 |  | 静液压试验 |  | 组 | 3 | 4.43.13 |
| 32 | PVC-U排水管材 | 外观 | 不超过50t为一批。 | 组 | 2 | 4.43.1 |
| 33 |  | 平均外径 |  | 组 | 2 | 4.43.2 |
| 34 |  | 拉伸屈服应力 |  | 组 | 2 | 4.43.3 |
| 35 |  | 维卡软化温度 |  | 组 | 2 | 4.43.4 |
| 36 |  | 落锤冲击 |  | 组 | 2 | 4.43.6 |
| 37 |  | 纵向回缩率 |  | 组 | 2 | 4.43.8 |
| 38 |  | 断裂伸长率 |  | 组 | 2 | 4.43.3 |
| 39 | PVC-U排水管件 | 外观 | dn＜75时，不超过10000件为一批；dn≥75时不超过5000件为一批。 | 组 | 2 | 4.43.1 |
| 40 |  | 承口平均内径 |  | 组 | 2 | 4.43.2 |
| 41 |  | 最小承口深度 |  | 组 | 2 | 4.43.2 |
| 42 |  | 维卡软化温度 |  | 组 | 2 | 4.43.4 |
| 43 |  | 烘箱试验 |  | 组 | 2 | 4.43.12 |
| 44 |  | 坠落试验 |  | 组 | 2 | 4.43.11 |
| 45 | PVC-U 管道系统用塑料溶剂型胶粘剂 | 溶解性 | 每批数量不超10t | 组 | 1 | 4.37.3 |
| 46 |  | 粘度 |  | 组 | 1 | 4.37.6 |
| 47 |  | 粘结强度 |  | 组 | 1 | 4.37.8 |
| 48 | 阀门 | 壳体试验（或强度试验） | 以同品种、同类型、同型号的产品组批 | 组 | 3 | 4.54.1 |
| 49 |  | 密封试验 |  |  | 3 | 4.54.2 |
| 50 |  | 上密封试验 |  | 组 | 3 | 4.54.3 |

- 四、调研报价

1.参与调研报价内容必须全部满足采购人要求。

2.参与调研报价的调研供应商必须按以下调研模版填好并打印后，加盖公章！

茂名市电白区慢性病防治中心新院区建设项目检测（钢结构、幕墙工程等）服务项目

调研响应表

调研内容：茂名市电白区慢性病防治中心新院区建设项目检测（钢结构、幕墙工程等）服务项目

参与调研报价供应商（公章）：

参与调研时间：     年    月    日

参与调研联系人：

参与调研联系电话：

- 调研报价

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 预算控制价 | 806770.00元 |
| 投标下浮率（A%） |  |
| 投标报价 （投标报价=预算控制价*1-A%） | 大写： 小写： |
| 工期 |  |

注：

1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分。

调研报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

调研报价供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 二、具有本项目相关的营业执照

- 三、供应商须具备建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，且资质证书在有效期内。供应商检测范围至少含见证取样检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测、道路工程检测。若已按《建设工程质量检测机构资质标准》（建质规(2023)1号，以下简称新标准）取得新建设工程质量检测机构资质的检测机构，需满足新标准规定具备国家认可综合资质或专项资质（专项资质同时具备建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、地基基础专项资质）。 备注:①如供应商检测机构资质证书的检测项目与上述名称不同，但表达的意思一致也视为满足该项条件。资质证书有效期延续按《住房和城乡建设部办公厅关于做好建设工程质量检测机构新旧资质标准过渡工作的通知》建办质函(2023)100号文规定执行，如旧资质证书有效期延期，须提供相关资质有效期延续的文件材料。（提供证书复印件，并加盖公章）

- 四、服务周期

- 五、同类项目业绩合同