生猪肉品冷藏运输车辆采购项目

市场调研文件

说明：

- 响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

- 调研内容：生猪肉品冷藏运输车辆采购项目

- 调研资格要求

1、具有独立承担民事责任能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函，格式自拟）；

3、本项目不接受联合体参与调研。

4、本次调研仅作为采购方招标控制价参考的依据，参与本次调研并不代表取得订单。

三、调研内容

- 采购清单

| 序号 | 货物名称 | 排量\燃油种类 | 装载量（头） | 车厢规格（mm） | 车牌类型 | 购置数量 （辆） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷藏运输车 | 2.8L\柴油 | 50 | ≥4085×2100×2300 | 蓝牌 | 2 | 包含入户和改装费用 |
| 2 | 冷藏运输车 | 3.8L\柴油 | 60 | ≥5150×2450×2400 | 黄牌 | 3 | 包含入户和改装费用 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 5 |  |

- 技术参数

车辆技术参数表

一、冷藏运输车（蓝牌）：

（一）冷藏车体： 1、车型：符合《QC/T450保温车、冷藏车技术条件》，能够正常上牌、年审。 2、▲排量（ml）：≥2780。 3、▲发动机类型：柴油发动机。 4、▲整车外型尺寸(mm)(长×宽×高)：≥5995mm×2260mm×3530mm。 5、总质量（kg）：≥4495。 6、整备质量（kg）：≥3200 7、▲额定载质量（kg）：≥1100。 8、油箱容积（L）:≥ 150 9、底盘：采用冷藏车专用底盘； 10、▲功率（kw）：≥115； 11、▲轴距(mm)：≥3360 12、▲排放标准：GB17691-2018国VI。 13、▲驾驶室准乘人数：3人。 14、▲驾驶室配有原厂空调、动力转向、方向助力、多功能四向调节方向盘。车门按采购人要求喷字。 15、▲最高车速(km/h)：≤105。 16、轮胎：≥7. 00R16LT 8PR。 17、行车记录仪：每台车配一套行车记录仪与倒车影像设备； （二）冷藏厢体： 1、▲厢体内尺寸（长×宽×高）（mm）：≥4085*2100*2300 2、内容积：14立方米≤内容积≤24立方米。 3、厢体总传热系数：不大于0.22平方K。 4、厢体漏气倍数：不大于1.0H-1 5、车厢结构配置： （1）厢体外： - 厢体工艺结构及配置厢体结构：厢体外观设计为国内最先进的多功能加厚铝合金型材包边结构，四周角位采用铝合金型材包边；后门框总成采用304不锈钢材料折弯焊接收到结构，并用抽芯铆钉均列的固定到厢板上，固定牢靠，强度高，耐磨，耐腐蚀；配不小于27mm（锁杆直径）的不锈钢大门锁五金件，后门及侧门均采用三元乙丙纯橡胶四道密封爪密封条密封，有良好的气密性、防水性； - 板保温材料选用高密度聚氨酯保温材料：内外蒙皮为不小于2.0mm的玻璃钢专用隔热材料，厢板采用高强度粘合剂，正压成型，内蒙皮采用不锈钢封边，厢板厚度为不小于80mm，有良好的稳定保温性、隔热性、耐腐蚀性及耐久性，外观光滑、平整、洁净、美观，长期使用不褪色、不变色； - 3、人性化设置：后门门框处焊接加装不少于1个拉手，方便作业人员上下车，车厢后门两边加装防撞胶块，胶块可以有效保护车辆行驶在路上的安全性的同时，也防止司机在任何时候倒车的过程中由于失准或观察不仔细造成碰撞，有效保护厢体;采用斜边式门框，有效减小开关门阻力;副梁与车架大梁间垫有不小于20mm的后的内嵌钢丝胶垫，防止车架大梁与副梁钢性连接导致磨损，消除汽车运动过程中车架大梁与副梁相互运动产生的异响。 （2）车厢内： 厢体内安装材质304#食品级不锈钢花纹防滑地板，四周起不锈钢裙边到顶，预开排水孔，厢内安装不少于 2个LED 照明灯节能照明灯和一个控制开关，侧门：车厢配一扇标配右侧门，肉挂导轨：三条不锈钢导轨，导轨配固定插销、钩链，插销、钩链采用不锈钢材质制作，用于对接屠宰场输送线装卸货物、承载货物使用；厢体副梁采用外置槽钢骨架结构，副梁与厢体横梁高强度钢焊接，副梁与车架采用U型螺栓连接紧固，结构强度高，承裁能力强，不易变形；厢内有照明、报警、温度记录系统探头和固定装置,温度控制系统均安装于驾驶室； - 车厢要求 - ▲肉挂导轨：三条不锈钢导轨，导轨配固定插销、钩链，插销、钩链采用不锈钢材质制作，用于对接屠宰场输送线装卸货物、承载货物使用 （2）厢内有照明、报警、温度记录系统探头和固定装置,温度控制系统均安装于驾驶室； （三）冷藏厢制冷机组： ▲1、肉挂冷藏车专用机组，带热气除霜系统，温度驾驶室显示。 2、制冷剂：R404A环保型，充装时完全按照工艺流程，保压，测漏。 3、制冷量：环境35℃/厢内-18℃可调。 4、温度显示装置：液晶数字显示存档温度，安装驾驶室内，显示冷藏室温度。 5、温度记录仪器：可以持续准确记录厢内温度情况，当温度变化时，带远程监控功能，并且能够准确打印相应温度。 6、使用温度：环境温度35℃，厢内2℃～8℃和-18℃。

二、冷藏运输车（黄牌）：

（一）冷藏车体： 1、车型：符合《QC/T450保温车、冷藏车技术条件》，能够正常上牌、年审。 2、▲排量（ml）：≥3800。 3、▲发动机类型：柴油发动机。 4、▲整车外型尺寸(mm)(长×宽×高)：≥7445mm*2600mm*3685mm。 5、总质量（kg）：≥11920。 6、整备质量（kg）：≥4800 6、▲额定载质量（kg）：≥6925 。 7、油箱容积（L）:≥ 200 8、底盘：采用冷藏车专用底盘； 9、▲功率（kw）：≥125； 10、▲轴距(mm)：≥4200 11、▲排放标准：GB17691-2018国VI 。 12、▲驾驶室准乘人数：3人。 13、▲驾驶室配有原厂空调、动力转向、方向助力、多功能四向调节方向盘。车门按采购人要求喷字。 13、▲最高车速(km/h)：≤110。 14、轮胎：≥9.5R17.5 16PR。 15、行车记录仪：每台车配一套行车记录仪与倒车影像设备； （二）冷藏厢体： 1、▲厢体内尺寸（长×宽×高）（mm）：≥5150*2450*2400 2、内容积：24立方米≤内容积≤30立方米。 3、厢体总传热系数：不大于0.22平方K。 4、厢体漏气倍数：不大于1.0H-1 5、车厢结构配置： （1）厢体外： - 厢体工艺结构及配置厢体结构：厢体外观设计为国内最先进的多功能加厚铝合金型材包边结构，四周角位采用铝合金型材包边；后门框总成采用304不锈钢材料折弯焊接结构，并用抽芯铆钉均列的固定到厢板上，固定牢靠，强度高，耐磨，耐腐蚀；配不小于27mm（锁杆直径）的不锈钢大门锁五金件，后门及侧门均采用三元乙丙纯橡胶四道密封爪密封条密封，有良好的气密性、防水性； - 板保温材料选用高密度聚氨酯保温材料：内外蒙皮为不小于2.0mm的玻璃钢专用隔热材料，厢板采用高强度粘合剂，正压成型，内蒙皮采用不锈钢封边，厢板厚度为不小于80mm，有良好的稳定保温性、隔热性、耐腐蚀性及耐久性，外观光滑、平整、洁净、美观，长期使用不褪色、不变色； - 3、人性化设置：后门门框处焊接加装不少于1个拉手，方便作业人员上下车，车厢后门两边加装防撞胶块，胶块可以有效保护车辆行驶在路上的安全性的同时，也防止司机在任何时候倒车的过程中由于失准或观察不仔细造成碰撞，有效保护厢体;采用斜边式门框，有效减小开关门阻力;副梁与车架大梁间垫有不小于20mm的后的内嵌钢丝胶垫，防止车架大梁与副梁钢性连接导致磨损，消除汽车运动过程中车架大梁与副梁相互运动产生的异响。 （2）车厢内： 厢体内安装材质304#食品级不锈钢花纹防滑地板，四周起不锈钢裙边到顶，预开排水孔，厢内安装不少于 2个LED 照明灯节能照明灯和一个控制开关，侧门：车厢配一扇标配右侧门，肉挂导轨：三条不锈钢导轨，导轨配固定插销、钩链，插销、钩链采用不锈钢材质制作，用于对接屠宰场输送线装卸货物、承载货物使用；厢体副梁采用外置槽钢骨架结构，副梁与厢体横梁高强度钢焊接，副梁与车架采用U型螺栓连接紧固，结构强度高，承裁能力强，不易变形；厢内有照明、报警、温度记录系统探头和固定装置,温度控制系统均安装于驾驶室； - 车厢要求 - （1）▲肉挂导轨：四条不锈钢导轨，导轨配固定插销、钩链，插销、钩链采用不锈钢材质制作，用于对接屠宰场输送线装卸货物、承载货物使用 （2）厢内有照明、报警、温度记录系统探头和固定装置,温度控制系统均安装于驾驶室； （三）冷藏厢制冷机组： ▲1、肉挂冷藏车专用机组，带热气除霜系统，温度驾驶室显示。 2、制冷剂：R404A环保型，充装时完全按照工艺流程，保压，测漏。 3、制冷量：环境35℃/厢内-18℃可调。 4、温度显示装置：液晶数字显示存档温度，安装驾驶室内，显示冷藏室温度。 5、温度记录仪器：可以持续准确记录厢内温度情况，当温度变化时，带远程监控功能，并且能够准确打印相应温度。 6、使用温度：环境温度35℃，厢内2℃～8℃和-18℃。

注：报价需包含以上采购内容运输、安装、调试、上牌、改装等询价文件约定的费用（不包含车辆保险费及车辆购置税费用）。

四、交货期限：合同签订并收到预付款之日起25个工作日内（不含上牌时间），安装、调试并交付使用

五、质保期：整车质保期2年（不限里程），发动机质保期4年（不限里程）。

- 注：1.参与调研报价内容必须全部满足采购人及调研文件要求。

2.参与调研报价的供应商必须按以下调研模版响应，打印加盖公章并扫描递交。

生猪肉品冷藏运输车辆采购项目调研响应表

调研内容：生猪肉品冷藏运输车辆采购项目

参与调研报价供应商（公章）：

参与调研时间：     年    月    日

参与调研联系人：

参与调研联系电话：

- 调研报价

报价一览表

项目名称：

| 序号 | 采购内容/名称 | 车辆类型/车厢规格（mm） | 排量\燃油种类 | 装载量（t） | 采购数量（辆） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷藏运输车 | 蓝牌/≥4085×2100×2300 | 2.8L\柴油 | 50 | 2 |  |  |
| 2 | 冷藏运输车 | 黄牌/≥5150×2450×2400 | 3.8L\柴油 | 60 | 3 |  |  |
| 总价合计：大写：人民币 元整 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

1.参与调研的单位须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是调研文件的必要文件，是调研文件的组成部分。

调研报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

调研报价供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 具有本项目相关的营业执照

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函，格式自拟）

- 产品参数、配置或彩页（如有）

- 交货期

- 质保期

- 同类项目业绩合同（如有）